# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Sistem pendingin secondary berfungsi untuk mendinginkan instalasi/peralatan pendingin minyak pelumas,pendingin udara generator. Air pendingin berasal water strorage tank kemudian dipompakan oleh treatedwatertransfer pump menuju headertank, dari headertank air dialirkan menuju saluran pendingin, kemudian air disirkulasikan pada pendingin sekundari menggunakan Secondary Cooling Water Pump menuju Exchanger untuk didinginkan oleh air Primary lalu disalurkan ke instalasi/peralatan pendingin minyak pelumas, dan pendingin udara generator. Air yang keluar dari pendingin minyak pelumas dan pendingin udara generator kembali dialiran ke Exchanger melalui Secondary Cooling Water Pump untuk didinginkan oleh air Primary agar proses pendinginan sekundar  terjadi secara terus-menerus. Setiap komponen-komponen dalam sistem pendinginan secondary dilengkapi dengan parameter yang akan di ukur tekanan dan temperatur agra mengetahui  kondisi dari komponen tersebut.

Strainer adalah komponen penting dari sistem perpipaan untuk melindungi peralatan dari potensi kerusakan akibat kotoran dan partikel lainnya yang mungkin dibawa oleh cairan proses. Selama sistem start up dan pembilasan, Strainer dapat ditempatkan di hulu pompa untuk melindungi peralatan lain dari puing konstruksi yang mungkin tertinggal di pipa. Strainer permanen dapat dipasang di hulu katup kontrol, perangkap, dan instrut untuk melindungi produk dari korosi yang dapat terlepas dan dibawa ke seluruh sistem perpipaan.

Produk ini dirancang untuk menghilangkan benda asing dari jalur pipa dan memberikan perlindungan untuk pompa, meter, katup, dan peralatan mekanik sejenis lainnya, yang disebut sebagai Strainer. Tipe "Y" Strainer dinamai sesuai bentuknya dan biasanya digunakan untuk filtrasi kursus. Tapi dengan luas filtrasi yang besar juga bisa digunakan mesh halus. Strainer meningkatkan jarak di media, dan memperpanjang umur katup; Lindungi pompa mahal, meter dan peralatan lainnya. Sangat cocok untuk air, udara, gas, minyak bumi, uap dan cairan lainnya.

Tipe Y Strainer dapat dipasang baik dalam posisi horisontal atau vertikal (arus ke bawah) dengan elemen layar mengarah ke bawah. Hal ini memungkinkan layar saringan untuk mengumpulkan material di saringan pada titik terendah layar.

## Perumusan Masalah

- Bagaimana cara kerja  Secondary Pump dan  Strainer.

- Bagaimana cara mengatasi gangguan atau kerusakan Secondary Pump dan Strainer.

- Bagaimana cara perawatan  Secondary Pump dan Strainer.

## Tujuan

- Untuk mengetahui cara kerja Secondary Pump dan  Strainer.

- Untuk mengetahui cara perawatan Secondary Pump dan Strainer.

## Manfaat

- Memberikan informasi pengetahuan kepada para pembaca khususnya mengenai  Secondary Pump dan Strainer.

- Dapat memahami cara kerja Secondary Pump dan Strainer.

- Memberikan informasi tentang cara perawatan  Secondary Pump dan  Strainer.

## Batasan Masalah

- Cara kerja  Secondary Pump dan Strainer.

- Cara perawatan Secondary Pump dan  Stainer.

- Fungsi Secondary Pump dan Strainer.

## Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut :

- BAB I Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

- BAB II berisi tentang landasan teori, bab ini menguraikan tentang fungsi Secondary Pump dan peralatan pendukung lainnya pengertian strainer, tipe – tipe strainer dan bagian – bagian strainer.

- BAB III membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data dalam menyelesaikan permasalahan yang di kemukakan.

- BAB IV membahas tentang hasil perawatan Strainer.

- BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran.