BAB I

PEDAHULUAN

I.I LatarBelakang

Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik (power generator) yang menggunakan panas bumi geothermal sebagai energy penggerak utama, yaitu turbin uap.

Uap yang dihasilkan oleh sumur-sumur produksi mengalir ke unit separator  dan  demister  yang  berfungsi  untuk  memisahkan  butiran-butiran padat dan air yang terkandung di dalam uap. Uap bersih dengan tekanan  ± 7,8 bar , mass flow rate ± 146 t/h dan suhu   171˚C dialirkan ke turbin untuk memutar generator dan menghasilkan daya listrik nominal 25.000 kV.

Uap yang telah digunakan turbin di alirkan kekondensor untuk dikondensasikan.Selanjutnya air kondensat dengan suhu  ± 41.5˚ C di alirkan ke menara pendingin (cooling tower) untuk di dinginkan menjadi    ± 29.5˚C. air yang telah dingin di salurkan kembali ke kodensor untuk di kondensaikan.

Menara  pendingin  utama  (cooling  tower)  menjadi  peranan  penting dalam proses pendinginan terhadap pembangkit listrik (turbin uap) juga kinerja dari menara pendingin beroperasi selama 24 jam nonstop saat itu juaga terjadi korosi/karatan pada bagian – bagian fan (kipas)

Setelah melakukan praktek kerja lapangan banyak menemukan masalah di antaranya adalah terjadinya karatan pada bagian kipas (fan) dan tidak mengikuti jadwal perbersihanpergatian oli dan vet secara berkala

I.2 Rumusanmasalah

Dengan melihat permasalahan yang ada penulis:

a.   Bagaimanacara mengatasi kerusakan atau ganguan padakerja fan cooling tower.

b.   Bagaimana  cara  perawatan  dan  mengatasi  kerusakan  pada  fan  cooling tower

I.3 Tujuan

1.   Untuk mengetahui cara kerja dan fungsi pada kipas menara pendingin (fan cooling tower)

2.   Untuk  mengetahui  cara  perawatan  dan  perbaikan  pada  kipas  menara pendingin (fan cooling tower)

I.4 Manfaat

1.   Memberikan  informasi  pengetahuan  kepada  para  pembaca  khususnya mengenai Perawatan dan Perbaikan fan cooling tower.

2.   Dapat memahami cara kerja fan cooling tower.

1.1. Batasan Masalah

Cara perawatan dan perbaikan fan cooling tower

I.5 Sistematikapenulisan

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut :

1.   BAB I Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

2.   BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, bab ini menguraikan laporan proses   pembuatan   yang   pernah   dilakukan   oleh   para   peneliti sebelumnya. baik berupa skripsi, atau buku-buku yang diterbitkan.

3.   BAB  III membahas  tentang metode-metode  yang digunakan  dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data dalam menyelesaikan permasalahan yang di kemukakan.

4.   BAB IV membahas tentang hasil perawatan dan perbaikan dan cara kerja dari fan cooling tower.

5.   BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran